Hist. Glasapparate & Lehrmittel

Lutz Neumann

Bahnhofstraße 1 - 98744 Cursdorf                                                                                                                Cursdorf, 20.10.2003

PH-H                                           PH-V

Produktbeschreibung Pulshammer

Im Inneren des Gerätes befindet sich keine Luft, sondern nur eine Flüssigkeit und deren gesättigter Dampf. Im Gerät herrsch Unterdruck. Die Flüssigkeit hat eine möglichst große Abhängigkeit des Dampfdruckes von der Temperatur. Wird die Flüssigkeit in einer Kugel erwärmt, so verdampft ein Teil davon. Der Dampfdruck in der Kugel steigt und die Flüssigkeit wird in die andere Kugel gedrückt. Wichtig ist der Temperaturunterschied zwischen beiden Kugeln. Die Flüssigkeit kann auch von einer in die andere Kugel fließen, wenn eine der Kukeln abgekühlt wird. Die Flüssigkeit bewegt sich dann in die abgekühlte Kugel, da hier der Druck durch die Kondensation des Dampfes abnimmt.

PH-H :

Länge der Röhre : 300,00 mm

PH-V :

Länge der Röhre : 200,00 mm

Achtung ! : Die Flüssigkeit im Inneren der Röhre ist leicht brennbar und wirkt reizend auf Haut und Atemwege !

______________________________________________________________________________________________

Hist. Glasapparate & Lehrmittel – Lutz Neumann      Steuernummer : 163/252/04595          Bankverbindung : Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt

Bahnhofstraße 1                                                           Telefon : 036705 62971                                      Kto.Nr.: 322911      BLZ: 83050303

D-98744 Cursdorf                                                        Fax : 036705 20494

Germany                                                                       e-Mail : neumann@hg-neumann.de                         Ust-Id: DE227337178