Hist. Glasapparate & Lehrmittel

Lutz Neumann

Bahnhofstraße 1 - 98744 Cursdorf                                                                                                                Cursdorf, 20.10.2003

Produktbeschreibung Spektralröhre

Die Röhre dient zur Demonstration der Spektren verschiedener Gase und Dämpfe. Sie enthalten sorgfältig gereinigte Gase, so daß ihre Spektren frei von Linien anderer Gase und Dämpfe erscheinen.

Länge der Röhre : 220,00 mm

Länge des Kappillarröhrchens : 75,00 mm

äußerer  Durchmesser der Röhre : 15,00 mm

Zündspannung : 3 – 6 kV

Betriebsspannung : < 5 kV ( keine Röntgenstrahlung )

empfohlene Stromstärke : < 1,0 mA

Anschlüsse : Kontaktkappen aus Metall, passend für Spektralröhrenhalterungen der Lehrmittelhändler

Achtung ! : Diese Röhren sind nicht für den Dauerbetrieb geeignet ! Eine zu lange Betriebsdauer ohne Unterbrechung kann zur Kathodenzerstäubung führen. Dies wiederum beeinflußt  den Druck in der Röhre und kann somit ihre Funktion erheblich beeinträchtigen. Es wird daher empfohlen, die Röhren bei einer angelegten Stromstärke von 0,5 mA nach 15 min Betriebsdauer für ca. 1 min vom Netz zu trennen. Je höher die angelegte Stromstärke ist, um so kürzer sollten die Betriebszeiten gehalten werden.

Füllungen :

Edelgase :

-      Neon ( Ne )   Art.Nr.: SR-Ne

- Helium ( He )   Art.Nr.: SR-He

- Argon ( Ar )   Art.Nr.: SR-Ar

- Krypton ( Kr )  Art.Nr.: SR-Kr

- Xenon ( Xe )   Art.Nr.: SR-Xe

unedle Gase :

-      Stickstoff  ( N2 )  Art.Nr.: SR-N2

- Sauerstoff  ( O2 )   Art.Nr.: SR-O2

- Kohlendioxid  ( CO2 )   Art.Nr.: SR-CO2

- Wasserstoff  ( H2 )  Art.Nr.: SR-H2

- Wasserstoff-Balmerserie ( H2-Balmer )   Art.Nr.: SR-H2.Balmer

- reine Luft   Art.Nr.: SR-Luft

Metalle :

- Quecksilber ( Hg ) Art.Nr.: SR-Hg

Verdampfte Flüssigkeiten :

- Wasser ( H2O )   Art.Nr.: SR-H2O

Achtung : Die Quecksilber-Spektralröhren enthalten reines Quecksilber, welches bei Bruch der Röhre freigesetzt werden kann !

Abweichend von diesen Standarterzeugnissen ist auch eine Befüllung der Röhren mit anderen Gasen und Dämpfen möglich. Die Fertigung der Spektralröhren mit Sonderfüllungen erfolgt allerdings nur nach vorheriger Absprache.

Alle Spektralröhren der Firma „Historische Glasapparate & Lehrmittel – Lutz Neumann“ werden in Deutschland hergestellt. Die Produktion erfolgt in Handarbeit.

Hist. Glasapparate & Lehrmittel – Lutz Neumann

Lutz Neumann

______________________________________________________________________________________________

Hist. Glasapparate & Lehrmittel – Lutz Neumann      Steuernummer : 163/252/04595          Bankverbindung : Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt

Bahnhofstraße 1                                                           Telefon : 036705 62971                                      Kto.Nr.: 322911      BLZ: 83050303

D-98744 Cursdorf                                                        Fax : 036705 20494

Germany                                                                       e-Mail : neumann@hg-neumann.de                            Ust-Id: DE227337178